| 1 | Herstellen von einschaligem Ziegel- oder Klinker/Verblender Sichtmauerwerk für freistehende Wände oder Einfriedigungen auf vorhandenen Fundamenten in verschiedenen Wanddicken ab 24 cm einschließlich der notwendigen Aussteifungspfeiler aus Vormauerziegeln oder Klinkern allseits in Sichtmauerwerk aus Klinkern/Verblendern zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Format (z. B. NF)...................................., Abmessungen: ............../ ............. / .............. mm Farbe: ......................................, Oberfläche / Struktur: ............... ........................, Artikel - Nr: .................................... , Druckfestigkeitsklasse: ................................N/mm², Rohdichteklasse: ........................................kg/dm3, DIN-Kurzbezeichnung (z B.KHLz 28)................. , nach DIN 105 unter Verwendung von Werkmörtel, Mörtelgruppe II / II a / III *) Es ist vollfugig zu mauern und Fugenverstrich durchzuführen, einschließlich aller Nebenarbeiten, insbesondere die fachgerechte Anordnung von Feuchtigkeitssperren, die nach gesonderter Position abgerechnet werden. |  | cbm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Herstellen von Pfeilermauerwerk zum Klinker/Verblender Sichtmauerwerk als Vorlagen für freistehende Wände und Einfriedigungen als Zulage. |  | cbm |  |  |
| 3 | Herstellen von Mauerabdeckungen aus Rollschichtmauerwerk ohne oder mit Überstand nach Angabe der Bauleitung aus gleichem Material wie die freistehenden Wände, Höhe entsprechend der Kopfbreite der verwendeten Klinker/Verblender, also bei DF oder NF 11,5 cm, zuzüglich voll ausgemörtelter Lagerfuge, jedoch unter Verwendung von Vollziegel ohne Lochanteil und Werkmörtel. Abgerechnet wird die obere Sichtfläche der Abdeckung. Breiten über Steinlänge, also z. B. 24 cm, sind im Verband zu mauern Im Preis eingeschlossen ist auch die Anordnung von Bewegungsfugen nach Angabe. Es wird Fugenverstrich durchgeführt. |  | qm |  |  |
| 4 | Herstellen, Liefern und im Gefälle nach Angabe oder Zeichnung Verlegen von Mauerabdeckungen aus Fertigelementen mit Ziegel- oder Klinkerverblendung, dreiseitig als Sichtmauerwerk, Dicke 11,5 cm*), (oder nach Angabe Dicke: ..................... cm*), Breite: 24 cm für Verlegung mit oder ohne Überstand, Verblendung als „liegender Grenadier“, oder je nach Breite der Abdeckung im Verband, in Teilstücken nach Angabe oder Aufmaß, hergestellt einschließlich der notwendigen Montagehilfen, bestehend aus eingelassenen Gewindehülsen mit geringstmöglichem Durchmesser zur Aufnahme der Montagehilfen. Die Gewindehülsen können bei Verwendung von Edelstahl nach der Montage mit Stopfen verschlossen werden. Im Preis ist außerdem eingeschlossen die Unterlegung der Stoßfugen zwischen den Teilstücken mit jeweils etwa 20 cm breiten, in Mörtel verlegten Streifen aus Bitumenpappe Type: ........................................... |  | lfm |  |  |
| 5 | Herstellen, Liefern und Verlegen von Mauerabdeckungen aus vorgefertigten Elementen wie vor, jedoch in einer Breite von 31 cm |  | lfm |  |  |
| 6 | Herstellen, Liefern und Verlegen von Mauerabdeckungen aus vorgefertigten Elementen wie vor, jedoch in einer Breite von 37,5 cm |  | lfm |  |  |
| 7 | Herstellen, Liefern und Verlegen von Mauerabdeckungen aus vorgefertigten Elementen wie vor, jedoch in einer Breite von 50 cm |  | lfm |  |  |
| 8 | Herstellen, Liefern und Verlegen von Mauerabdeckungen aus vorgefertigten Elementen wie vor, jedoch in einer Breite von: ........................., cm |  | lfm |  |  |
| 9 | Herstellen, Liefern und Verlegen von Mauerabdeckungen aus vorgefertigten Elementen wie vor, jedoch in einer Breite von 62,5 cm |  | lfm |  |  |
| 10 | Liefern und Verlegen der für das Mauerwerk notwendigen Sperrschichten, einschließlich der notwendigen Überdeckung nach DIN 18 195, Teil 4. Die Sperrschichten sind entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik in ein Mörtelbett bis Vorderkante Mauerwerk zu verlegen. |  | qm |  |  |
| 11 | Herstellen von Dichtungsebenen auf vertikalen erdberührten Wandflächen aus einer dreimaligen Beschichtung aus: ..................................................., Type: ......................... *) oder als Schweißbahn, Type: ..........................................*) |  | qm |  |  |

Besondere Vereinbarungen: ..............................................................................................

......................................................................................................................................

....

_____________

Gesamtsumme:

.........................

============

Das Angebot hat ..........................Tage Gültigkeit.

. . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . .    Der Anbieter: ....................................................