|  | ## Einschaliges Verblendmauerwerk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Wanddicke von Außenwänden aus Ziegel- oder Klinker/Sichtmauerwerk von Bauten, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, muss mindestens 37,5 cm sein. Die hierfür verwendeten Klinker sollten den Formaten DF, NF oder einem Sonderformat entsprechen. Wanddicken von 31 cm können nur unter Verwendung von Klinkern/Verblendern in den Formaten 3 DF und 2 DF errichtet werden. Sie sollten nur bei geringer Wetterbeanspruchung und bei Bauten mit reduzierten Anforderungen an den Wärmeschutz gewählt werden. Für die Lastabtragung und für den Spannungsnachweis kann der gesamte Wandquerschnitt herangezogen werden. Die zulässige Beanspruchung ist nach der niedrigsten Festigkeitsklasse zu bemessen. Es ist vollfugig zu mauern und es sollte möglichst Fugenverstrich durchgeführt werden, d. h. mauern und verfugen in einem Arbeitsgang. Jede Mauerschicht muss mindestens zwei Steinreihen haben. Einschaliges Ziegel- oder Klinkersichtmauerwerk darf nur im regelrechten Mauerverband, d. h. Kreuz- oder Blockverband gemauert werden. Der gesamte Wandquerschnitt darf nur in einem einheitlichen Format errichtet werden. Es können jedoch unterschiedliche Steinfestigkeitsklassen (für den äußeren und inneren Bereich des Wandquerschnittes) verwendet werden. |  |  |  |  |
| 1 | Liefern, Zuschneiden, Verlegen, Vorhalten von Dichtungsschichten in verschiedenen Breiten zum Schutz des Mauerwerks und der Bauteile vor Feuchtigkeit für Einbau in einschaliges Mauerwerk unter Beachtung der einschlägigen Norm DIN 18195 Teil 4 sowie der Hinweise der technischen Informationen und nach Angabe bzw. Zeichnung Nr:......../............../............ , aus reißfesten und alterungsbeständigen Folien nach Zeichnung bzw. nach Norm ........., Fabrikat: .........., Dicke: ............... mm. Die Dichtungsbahnen, -ebenen, -folien oder Bitumenpappen sind bei Verarbeitung im Mauerwerk immer in ein Mörtelbett einzubetten bis Vorderkante Mauerwerk . |  | qm |  |  |
| 2 | Liefern und Verlegen von Dichtungsschichten entsprechend DIN 18195 Teil 4 wie vor, jedoch in Bahnen von . . . . . cm Breite |  | lfm |  |  |
| 3 | Liefern und Verlegen von Dichtungsschichten wie vor entsprechend DIN 18195 Teil 4, jedoch nach Wahl des Bieters **) Fabrikat: ......................................................., Hersteller: ...................................................... |  | qm |  |  |
| 4 | Herstellen von einschaligem Ziegelsichtmauerwerk, einseitig Sichtmauerwerk, (innenseitig Putz) aus Klinkern/Veblendern zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Format (z. B. NF)...................................., Abmessungen: ............../ ............. / .............. mm Farbe: ......................................, Oberfläche / Struktur: ............... ........................, Artikel - Nr: .................................... , Druckfestigkeitsklasse: ................................N/mm², Rohdichteklasse: ........................................kg/dm3, DIN-Kurzbezeichnung (z B.KHLz 28)................. , nach DIN 105 unter Verwendung von Werkmörtel, Mörtelgruppe II / II a / III *) Wanddicke: ............................. cm Die Klinker/Veblender müssen ein einheitliches Format haben, können jedoch für das nicht sichtbare Innenmauerwerk abweichende Farben, Oberflächenstrukturen, Lochung, Rohdichte oder Druckfestigkeit haben. Es ist Fugenverstrich durchzuführen, d. h. Mauern und Verfugen in einem Arbeitsgang, einschließlich aller Nebenarbeiten, wie Vorhalten von Gerüsten und Geräten und Lieferung aller benötigten Materialien, sofern im Hauptleistungsverzeichnis nicht ausdrücklich anders beschrieben ist. Es ist zuverlässig vollfugig zu mauern bei ständiger Kontrolle durch die Bauleitung. |  | cbm |  |  |
| 5 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verlender Sichtmauerwerk wie vor, jedoch unter Verwendung von Mauermörtel nach DIN 1053 auf Kalkbasis, Mörtelgruppe .................................. , Es ist absolut vollfugig zu mauern. Es ist Fugenverstrich durchzuführen, d. h. Mauern und Verfugen in einem Arbeitsgang, einschließlich aller Nebenarbeiten, wie Vorhalten von Gerüsten und Geräten und Lieferung aller benötigten Materialien, sofern im Hauptleistungsverzeichnis nicht ausdrücklich anders beschrieben ist. Es ist zuverlässig vollfugig zu mauern bei ständiger Kontrolle durch die Bauleitung. |  | cbm |  |  |
| 6 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verblender Sichtmauerwerk wie Position: ...................................., jedoch bei Bereitstellung von Arbeitsgerüsten und bauseitig vorhandenem Kran bzw. Materialaufzug. |  | cbm |  |  |
| 7 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verblender Sichtmauerwerk wie vor, Wanddicke .................... cm, jedoch beidseitig in Sichtmauerwerk und aus einheitlichem Material. Beiderseitiges Sichtmauerwerk kann bei Wanddicken ab 1 ½ Stein, also mit schichtweise versetzter durchgehender Längsfuge, beiderseitig schnurgerecht gemauert werden. Bei 1-Stein dicken Wänden, also z. B. 24 cm bei Verwendung eines der Normformate DF, NF oder 2DF, bei denen es sich nicht um Außenwände handeln darf, sind die Toleranzen der Klinker/Verblender nach individueller Anweisung der Bauleitung beidseitig auszugleichen. |  | cbm |  |  |
| 8 | Klinker/Verblender Sichtmauerwerk wie vor, jedoch aus gestalterischen Gründen nach Angabe der Bauleitung bzw. nach Zeichnung Nr.: ..................., oder. nach Mustervorgabe mit eingelegten Bändern aus Klinkern/Verblendern in anderer Farbe oder mit anderer Oberflächenstruktur herstellen. Format (z. B. NF)...................................., Abmessungen: ............../ ............. / .............. mm Farbe: ......................................, Oberfläche / Struktur: ............... ........................, als Zulage zum Ziegelmauerwerk |  | qm |  |  |
| 9 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verblender Sichtmauerwerk wie Pos. ......................... mit sachgemäß ausgekratzten Fugen für nachträgliche Verfugung, |  | cbm |  |  |
| 10 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verbelnder Sichtmauerwerk wie Pos. ........................, mit sachgerecht ausgekratzten Fugen für nachträgliche Verfugung, jedoch für beiderseitiges Sichtmauerwerk, Dicke ........................... cm |  | cbm |  |  |
| 11 | Öffnungen in einschaligem Klinker/Verblender Sichtmauerwerk, Wanddicken von ......... cm bis ...........cm anlegen, die Leibungen einschließlich der Fensteranschläge hochführen und mit auf Lehrschalung gemauerten scheitrechten Stürzen im Verband nach Angabe überdecken. Die Öffnungen werden abgezogen. Im Preis enthalten ist eine etwa notwendige Bewehrung oder die Anordnung eines verdeckten Betonsturzes für Öffnungen bis etwa 1,51 m Breite. Breitere Öffnungen sollten mitvorgefertigten Elementen überdeckt werden. |  | cbm |  |  |
| 12 | Öffnungen in einschaligem Klinker/Verblender Sichtmauerwerk, Wanddicken von ........ cm bis ......... cm wie vor einschließlich aller Nebenarbeiten hochführen. Die Überdeckung erfolgt mit vorgefertigten Elementen mit Ziegel- oder Klinker- Verblendung oder mit anderen Elementen, die gesondert ausgeschrieben werden |  | cbm |  |  |
| 13 | Herstellen, Liefern und Einbau von vorgefertigten Elementen mit Ziegel- oder Klinker- Verblendung für alle Öffnungsbreiten, 24 cm *), 37,5 cm*), 50 cm*) hoch und für eine Wanddicke von 24 cm, einschließlich Lieferung der benötigten statischen Nachweise für die Sturzelemente |  | lfm |  |  |
| 14 | Herstellen, Liefern und Einbauen von Ziegel-Fertigelementen - Verblendstürzen - wie vor, jedoch für eine Wanddicke von 37,5 cm, Sturzhöhe: 24 cm*), 37,5 cm*), 50 cm*) einschließlich Lieferung der benötigten statischen Nachweise für die Sturzelemente |  | lfm |  |  |
| 15 | Herstellen, Liefern und Einbau von Ziegel - Fertigelementen - Verblendstürze - wie vor, jedoch für eine Wanddicke von 50 cm, Sturzhöhe: 24 cm*), 37,5 cm*), 50 cm*) einschließlich Lieferung der benötigten statischen Nachweise für die Sturzelemente |  | lfm |  |  |
| 16 | Zulage für Lieferung von vorgefertigten Verblendstürzen wie vor, in unterschiedlichen Breiten für Ausführung beidseitig in Ziegel-Sichtmauerwerk, Sturzhöhe: 24 cm |  | lfm |  |  |
| 17 | Zulage für Lieferung von vorgefertigten Verblendstürzen wie vor, in unterschiedlichen Breiten für Ausführung beidseitig in Ziegel-Sichtmauerwerk, Sturzhöhe: 37,5 cm |  | lfm |  |  |
| 18 | Zulage für Lieferung von vorgefertigten Verblendstürzen wie vor, in unterschiedlichen Breiten für Ausführung beidseitig in Ziegel-Sichtmauerwerk Sturzhöhe: 50 cm |  | lfm |  |  |
| 19 | Lieferung von Edelstahl-Sturzwinkeln zur Unterstützung von Klinker/Verblendmauerwerk, das im Lagerschichten-Verband über Öffnungen gemauert wird. Schenkellänge: ................. cm / ................. cm Materialdicke: .................mm / .................. mm |  | lfm |  |  |
| 20 | Herstellen von einschaligem Klinker/Verblendmauerwerk aus Sonderformaten, beiderseits in Sichtmauerwerk, Wanddicke 24 cm. Die vom Nennmaß der Baustoffe Ziegel bzw. Klinker abweichenden Toleranzen sind beidseitig auszugleichen. Zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Format (z. B. NF) ............, Abmessungen:......../......./.........mm, Farbe: .................... Struktur / Oberfläche: ....................................... Artikel-Nr: ..........., Druckfestigkeitsklasse: ...........N/mm², Rohdichteklasse: .................kg/dm3, DIN - Kurzbezeichnung (z. B. Vmz 20) ........................ nach DIN 105, unter Verwendung von Werk-Trockenmörtel der Gruppe .............. , Fabrikat: ......................................., Farbe: ....................., Type: .................................. Es ist Fugenverstrich durchzuführen. Im Preis eingeschlossen ist der fachgerechte Anschluß der Wandanschlüsse sowie das Anlegen und Hochführen von Öffnungen. Die Überdeckung der Öffnungen wird nach vorgenannten Positionen abgerechnet. |  | qm |  |  |
| 21 | Herstellen von Klinker/Verblender-Sichtmauerwerk als Innensichtmauerwerk von nichttragenden Wänden, bzw. Von tragenden Wänden, 11,5 cm dick, einseitig Sichtmauerwerk aus Klinkern/Verblendern zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Format: ............................. Abmessungen: ................../............../...............mm Farbe: ...................., Struktur: ................................... Artikel - Nr: .................. Druckfestigkeitsklasse: ............................., Rohdichteklasse: ....... ..............................., DIN-Kurzbezeichnung: ............................ nach DIN 105 unter Verwendung von Werk-Trockenmörtel der Gruppe .............., Fabrikat: ..................../ Farbe:....................., Typ: ................................. Es ist Fugenverstrich durchzuführen. Das Anlegen und Hochführen von Öffnungen ist im Preis enthalten. Die Überdeckung der Öffnungen wird nach vorgenannten Positionen abgerechnet. |  | qm |  |  |
| 22 | Herstellen von Ziegel- oder Klinkersichtmauerwerk als Innensichtmauerwerk wie vor, Wanddicke 11,5 cm, jedoch die Fugen zur Aufnahme einer nachträglichen Verfugung sachgerecht 1,5 bis 2 cm tief flankensauber auskratzen |  | qm |  |  |
| 23 | Klinker/Verblender-Sichtmauerwerk aus vorgenannten Positionen auf Anforderung der Bauleitung sachgerecht reinigen. Hierbei hat der Umweltschutz einen hohen Stellenwert. |  | qm |  |  |
| 24 | Klinker/Verblender-Sichtmauerwerk aus vorgenannten Positionen fachgerecht reinigen und den Handwerksregeln entsprechend in zwei Arbeitsgängen unter Verwendung von leicht plastischem Fugmörtel als Werkmörtel verfugen. |  | qm |  |  |
| 25 | Liefern, Zuschneiden, Vorhalten von Dichtungsschichten in verschiedenen Breiten zum Schutz des Bauwerkes und der Bauteile vor Feuchtigkeit, für Einbau in zweischaliges und einschaliges Klinker/Verblender-Sichtmauerwerk, unter Beachtung der einschlägigen Norm DIN 18195 / 4 und nach Angabe bzw. Detailzeichnung, aus reißfesten und alterungsbeständigen Folien. Die Dichtungsbahnen, -ebenen, -folien oder –pappen sind bei Verwendung im Mauerwerk immer in einem Mörtelbett zu verlegen. Fabrikat: .................................. Dicke: ..................................... |  | qm |  |  |

Besondere Vereinbarungen: ........................................................

Gesamtsumme:				............................

===============

Das Angebot hat . . . . . . . . . . . Tage Gültigkeit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Anbieter:  . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .