### Grundlagen für die Kalkulation und Regeln für die Ausführung.

Zur Verwendung kommen:

Klinkerhochlochziegel		KHLz

Vormauerhochlochziegel	VHLZ

Klinkermauerziegel		KMz	Vollziegel mit 15% Lochanteil.

Vormauerziegel			VMZ Vollziegel

Klinkermauerziegel		KMz	Vollziegel ohne Lochanteil

Vormauerziegel			VMZ Vollziegel ohne Lochanteil

Formate:			DF,  NF, 2DF, Modulformat,  ..................-Format

Zu beziehen über: 	Klinker-Zentale GmbH

Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen

Telefon:	+49 (0)2297 91 10-0	Telefax:	+49 (0)2297 71 10

info@klinker.de		www.klinker.de

Preis : .......................... EUR / ‰ Stück frei Baustelle  ohne / einschließlich* Abladen, auf Mehrwegpaletten in Schrumpffolie verpackt

#### Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen.

Die am Bau für das Klinkerverblendmauerwerk benötigten Formziegel werden stückweise als Zulage vergütet.

Alle Einbauteile / Fertigbauteile wie Fenstersohlbänke, Fensterstürze oder Abdeckungen aus Ziegel-Fertigteilen sind in den abzurechnenden Flächen enthalten und werden als Zulage vergütet.  Hierzu zählen auch die zur Sicherheit gegen Feuchtigkeit erforderlichen Sperrschichten

Vorgesehene Formklinker und Einbauteile / Fertigteile:

Formklinker: lt. Skizze: ......, 				Typ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorgefertigte Klinker-Verblendstürze mit Formklinker lt. Skizze  . . . . . ., Typ . . . . . . . .

Vorgefertigte Klinker-Mauerabdeckungen mit Formklinker lt. Skizze  . . . . .Typ . . . . . . . .

Die Baustelleneinrichtung wird, wenn nicht ausdrücklich im Haupt-Leistungsverzeichnis ausgeschrieben, nicht besonders vergütet und ist in den Einheitspreisen enthalten. Ebenso Vorhaltung aller Geräte, Gerüste und Hilfsstoffe. Insbesondere sind die Forderungen der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Das gilt besonders für Sauberkeit und Ordnung am Bau.

Der Umweltschutz hat einen hohen Stellenwert.

Die Bemessung von Mauerwerk sowie alle notwendigen konstruktiven Bemessungen von Stahl -, Stahlbeton - und Abfangkonstruktionen sind nach einschlägigen Normen, z. B.

DIN   1053		für Mauerwerk.

DIN   1055	 	für Lastannahmen.

DIN   1045		für Stahlbeton-Konstruktionen.

DIN   18195	           	für den Feuchtigkeitsschutz am Bau.

DIN   4108		für den Wärmeschutz (die Energieeinsparverordnung)

DIN   4109		für den Schallschutz

sowie den begleitenden Normen vorzunehmen. Die notwendigen statischen Berechnungen hierfür sind Bestandteil der Planung und soweit für Verblendmauerwerk erforderlich beizustellen oder gesondert zu vergüten.

Die entsprechenden Angaben sind dem ausführenden Bauunternehmer in Ausführungszeichnungen oder begleitenden Angaben zu übergeben, wenn nicht ausdrücklich anders ausgeschrieben wird.

Die Schaffung der notwendigen Auflager für das Klinker-Verblendmauerwerk ist Bestandteil der Rohbauarbeiten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes ausgeschrieben ist.( z. B. Abfangkonstruktionen als Auflager )

Musterflächen zur Demonstration der Verarbeitung, insbesondere für die Ausführungsart der Fugen, sind auf Anordnung der Bauleitung gegen besondere Vergütung zu errichten.

Vormerkung für die Ausführung.

Grundlage für schadenfreie Errichtung der ausgeschriebenen Bauleistungen sind neben der Ausschreibung die einschlägigen Normen, technischen Hinweise und die hierauf aufbauenden technischen Informationen der Ziegelbauberatung.

Verankerungen.

Die Verankerung der Mauerschalen muss mit Drahtankern aus nichtrostendem Stahl nach DIN 17440 in den gemäß Norm bzw. Ausschreibung notwendigen Abmessungen erfolgen.

Abfangungen.

Abfangkonstruktionen gemäß statischer Berechnung sind aus nichtrostendem Stahl V4A herzustellen soweit nicht ausdrücklich anders ausgeschrieben. Hierbei ist zu bedenken, dass V4A-Stahl zwingend notwendig ist für Konstruktionen wie diese, die zu Revisionszwecken nicht zugänglich sind

Mörtel.

Zur Erzielung eines haftschlüssigen Verbundes zwischen Ziegeln bzw. Klinkern und Mörtel sind bindemittelleimreiche Mörtel der Gruppe II oder II a wegen der besseren Elastizität dieser Mörtel zu bevorzugen.

Fabrikfertige Trockenmörtel-Mischungen, die den nachstehend aufgeführten Rezepturen entsprechen, können ebenfalls verwendet werden. Sie zeichnen sich in der Regel durch einen besonders guten Kornaufbau des Mörtelsandes und gute Verarbeitbarkeit aus und  eignen sich besonders für vollfugiges Mauern mit Fugenverstrich. Das ist besonders wichtig für Verblendschalen in Dicken von   11,5   9 cm.

Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk.

Formänderungseigenschaften von Mauerwerksbauteilen können zu Rissen führen. Durch richtige Anordnung von Dehnungsfugen können Schäden vermieden werden.

Gemäß DIN 1053 - Mauerwerk,  Berechnung und Ausführung - Abschnitt 8.4.3.1.h sollen in der Außenschale von zweischaligem Verblendmauerwerk Dehnungsfugen angeordnet werden. Die Abstände richten sich nach der klimatischen Beanspruchung, den materialspezifischen Eigenschaften des Baustoffes und der Konstruktion.

Die freie Beweglichkeit der Außenschale muss auch in senkrechter Richtung gewährleistet sein.

Der Tragwerksplaner kann unter Berücksichtigung der theoretischen Mauerwerksspannungen Anhaltswerte für Dehnungsfugen-Abstände rechnerisch ermitteln. Außer den Materialkennwerten für Mauerwerk gemäß DIN 1053, Teil 1 Tab. 2, der Temperatureinwirkung und der Zug-, Haft- und Scherfestigkeit muss der von der Konstruktion abhängige Behinderungsgrad in die Berechnung einfließen. Das Ergebnis kann trotzdem nur näherungsweise richtig sein, da die tatsächlichen Verhältnisse am Bau – Einbautemperatur, Temperaturdifferenz, Mörtel- und Steinfestigkeit sowie Behinderungsgrad – im voraus nicht festzustellen sind.

Zur Abschätzung der Größenordnung von Materialverformungen sowie zur Bemessung von Fugenabständen enthält Tab 2 DIN 1053 „Rechenwerte für die Verformungseigenschaften von Mauerwerk“.

Die überschlägige Berechnung von Dehnungsfugenabständen ergeben bei Ziegel- oder Klinkerverblendmauerwerk  Werte Zwischen 10,0 und 14,0 m.

Bei ungenügender Wärmeableitung aus der Verblendschale, bei hochwärmedämmender Hintermauerung (ohne Luftschicht)  und bei großen zusammenhängenden Verblendflächen sind zumindest im Bereich der Gebäudeecken Dehnungsfugen erforderlich, vordringlich an Westwänden.

Horizontale Bewegungsfugen sind unter Aufstandskonsolen - bei abgefangenem Verblendmauerwerk - erforderlich. Anschlüsse an andere Bauteile - Beton, Holz, Metall - sind ebenfalls als Bewegungsfugen auszubilden.

Trennfugen im Baukörper müssen auch durch die Verblendschale geführt werden.

Bei zweischaligem Verblendmauerwerk mit Kerndämmung - geschütteten Dämmstoffen oder Kerndämmplatten - erfordert die Bemessung von Dehnungsfugen besondere Sorgfalt. Es empfiehlt die Anordnung von Dehnungsfugen im Bereich der Gebäudeecken.

Die mit dem tragenden Mauerwerk der Innenschale über konstruktive Bauteile starr verbundenen Verblendschalenbereiche - z. B. abgefangene Flächen und Flächen im Bereich von Brüstungen, Balkonen und Loggien - müssen durch Fugen von durchlaufenden, frei beweglichen Fassadenbereichen getrennt werden.

Überdecken von Öffnungen.

Für die Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk werden heute in der Regel sog. „scheitrechte Stürze“ angeordnet. Diese scheitrechten Stürze erhalten aus optischen Gründen eine Überhöhung -“Stich“ - von 1,0 bis 1,5 % der lichten Weite. Hierbei ist zu bedenken, dass bei zweischaligem Ziegel- oder Klinker-Verblendmauerwerk mit oder ohne Luftschicht für einen konventionell auf Lehrschalung gemauerten scheitrechten Sturz aus sog. „Grenadieren“ die Grenze bei etwa 1,51 m liegen sollte. Darüber hinaus sind konstruktive Hilfsmaßnahmen erforderlich. Diese sind Abfangungen, Unterstützungen aus Profilstahl oder Fertigteile. Bewährt haben sich für die Überdeckung  von Öffnungen aller Größen vorgefertigte

Elemente mit Ziegelverblendung.

Mauerverbände.

Der für Verblendmauerwerk zu wählende Mauerverband bzw. Zierverband ist rechtzeitig mit der Bauleitung bzw. mit dem Architekten festzulegen. In jedem Fall sind die grundsätzlichen Verbandsregeln nach DIN 1053 verbindlich. Das heißt, Stoß- und Längsfugen übereinanderliegender Schichten müssen versetzt sein:

Ü  O,4 h,  4,5 cm,  (h = Steinhöhe)

Ein Läuferverband sollte immer mit halbsteiniger Überdeckung ausgeführt werden.

Wird ein „wilder Verband“ gewählt, ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Köpfe - z. B. mind. 14 bis 18 Stück je qm - vorgegeben wird. Weiterhin ist aus optischen Gründen einseitiges Übergreifen um jeweils ¼ Stein über mehr als 3 Schichten unbedingt zu vermeiden. (Bei einem „Wilden Verband“ sollte kein System erkennbar sein.)

Bestellen - Lagern - Mauern - Reinigen - Verfugen .

Materialbestellung.

Bestellen Sie möglichst alle für den Bau benötigten Klinker/Verblnder, mindestens jedoch für zusammen-hängende Bauabschnitte.

Sie vermeiden damit Farbunterschiede, denn Ziegel sind Baustoffe aus natürlichen Rohstoffen.

Materiallagerung.

Ziegel sorgfältig abladen, bodenfrei lagern sowie vor Schmutz und Witterungseinflüssen schützen.

Mauern.

Mörtelrezepturen für Baustellenmörtel nach DIN 1053, Anhang A, Tab. A1 Mörtelgruppen II und II a,  Beispielrezepturen:

Kalkzementmörtel Gruppe II	Kalkzementmörtel Gruppe II a

nach DIN 1053			nach DIN 1053

1 RT Portlandzement		1 RT Portlandzement

2 RT Kalkhydrat			1 RT Kalkhydrat

8 RT Sand 0 - 4 mm 		6 RT Sand 0 - 4 mm

Trasskalkmörtel Gruppe II		           Trasskalk-Zementmörtel Gruppe II a

nach DIN 1053			                        nach DIN 1053

1 RT hochhydraulischer Trasskalk	           1 RT Portlandzement

LP (fabrikfertig)			           2 RT hochhydraulischer Trasskalk LP

3 RT Sand 0 - 4 mm			           8 RT Sand 0 - 4 mm

Werkmörtel.

Werkmäßig gemischte Trockenmörtel werden auf der Baustelle durch Zugabe von Wasser aufbereitet.

Wasserzugabe nach Angabe.

Bestellen Sie einen Mörtel, der auf die Saugfähigkeit der Klinker abgestimmt ist.

Mörtel muß intensiv gemischt und innerhalb einer Stunde verarbeitet werden !

Verarbeitung.

Klinker/Verblender aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen  - quermischen -!

Saugfähige Klinker/Verblender vornässen, insbesondere bei trockener Witterung.

Vollfugig mauern !

Der Fugenverstrich - Mauern und Verfugen in einem Arbeitsgang - wird sofort nach dem Ansteifen des Mörtels mittels Kunststoffschlauch, Holzspan oder Fugeisen durchgeführt.

Teilstücke von Klinkern/Verblendern, z.B. für den notwendigen Verbandsausgleich nicht schlagen sondern mittels Steinsäge sägen!

Gerüst sauber halten - Mauerwerk abdecken.

Wenn nachträglich verfugt werden soll, müssen die Fugen etwa 1,5 bis 2,0 cm tief ausgekratzt werden.

Außenschalen in Dicken < 11,5 cm > 9,0 cm müssen gemäß DIN 1053 Abschnitt 8.4.3.1.d mit Fugenverstrich ausgeführt werden!

Reinigen.

Reinigung vor der Verfugung oder Schlussreinigung:

Grobe Verschmutzungen mit Spatel oder Holzbrettchen entfernen.

Verblendflächen trocken vorreinigen, insbesondere die Fugen von alten Mörtelresten säubern.

Reinigen Sie mit Wasser. Vermeiden Sie Säuren !

Vornässen bis zur Wassersättigung und Reinigung mittels Wurzelbürste von unten nach oben.

Nur bei starker Verschmutzung spezielle Reinigungsmittel verwenden, anschließend mit Wasser nachspülen.

Bewährt haben sich auch Hochdruck - Heißdampf - Reinigungsgeräte ohne Verwendung spezieller Reinigungsmittel

Verfugen.

Nachträgliche Verfugung nicht bei zu trockener Witterung, starker Sonneneinstrahlung und Wind ausführen.

Mörtel der Gruppen II oder II a, evtl. Mörtelgruppe III verwenden, besser und sicherer sind Werkmörtel  - Werktrockenmörtel für die Verfugung.

Der Fugenmörtel muss feucht bis plastisch und innerhalb einer Stunde verarbeitet sein.

Nochmals das Wichtigste:

- Ziegel sachgemäß lagern, aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen, quermischen.

- Mörtelbereitung überwachen  -  Vollfugig mauern !

- Sauber mauern  -  Gerüst sauber halten.

- Frisches Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen.

- Mauerwerk bei Arbeitsunterbrechung abdecken.

- Mauerwerk vor der Verfugung sachgemäß reinigen.

- Fugenmörtel vor dem Abbinden innerhalb einer Stunde feucht, besser plastisch,

verarbeiten.

- Frisches Mauerwerk schützen.

Schäden sind fast ausschließlich auf handwerkliche Fehler zurückzuführen,

d a h e r  v e r m e i d b a r !